ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по предмету «Организация сетевой инфраструктуры для веб-сервисов: настройка маршрутизации и фаервола в Linux.»

Выполнил: студент группы ПРО-437Б

Пономарёв А. А.

Проверил: кандидат т.н., доцент

Чернышев Е. С.

Уфа 2025 г.

Цель

Закрепить и расширить знания по администрированию информационных систем путём самостоятельной подготовки реферата, оформления его в разных форматах и размещения в среде совместной разработки GitHub, а также освоить навыки рецензирования работ других студентов.

Задание

- Изучить выбранную тему реферата в соответствии с пройденными лабораторными работами.

- Подготовить реферат в формате MS Word в соответствии с требованиями дисциплины.

- Выполнить оформление реферата в формате readme.md с использованием markdown или HTML, обеспечив максимально близкую структуру к Word-версии (кроме титульного листа).

- Разместить оба варианта реферата в репозитории GitHub.

- Направить реферат преподавателю по электронной почте, указав в теле письма и в конце Word-файла прямую ссылку на размещённый материал на GitHub.

- Провести ревью рефератов всех студентов группы: оценить, оставить комментарии и замечания (в вкладке issues для каждого).

Введение

В современной цифровой экономике организация надежной сетевой инфраструктуры для веб-сервисов становится критически важной задачей. Эффективная маршрутизация и грамотная настройка межсетевого экранирования обеспечивают не только высокую производительность, но и безопасность web-приложений. Особую актуальность приобретают решения, позволяющие масштабировать инфраструктуру в соответствии с растущими потребностями бизнеса, обеспечивая при этом отказоустойчивость и минимальное время восстановления после сбоев.

Архитектурные принципы построения сетевой инфраструктуры

Использование микросервисной архитектуры требует реализации сложной сетевой топологии с сегментацией трафика на уровне L3/L4. Современные подходы предполагают развертывание service mesh с автоматическим обнаружением сервисов и динамической маршрутизацией. Для обеспечения безопасности применяется принцип нулевого доверия (Zero Trust), где каждый сетевой запрос подвергается строгой аутентификации и авторизации независимо от его источника.

Настройка продвинутой маршрутизации в Linux

Конфигурация маршрутизации в современных дистрибутивах Linux осуществляется через утилиту iproute2, предоставляющую расширенные возможности управления сетевыми потоками. Для сложных сценариев используется policy-based routing с созданием множественных таблиц маршрутизации. Пример настройки для распределения трафика между несколькими провайдерами:

# Создание таблиц маршрутизации для разных типов трафика

echo "100 web_main" >> /etc/iproute2/rt_tables

echo "200 web_backup" >> /etc/iproute2/rt_tables

# Настройка правил маршрутизации для HTTP/HTTPS трафика

ip route add default via 192.168.1.1 dev eth0 table web_main

ip route add default via 192.168.2.1 dev eth1 table web_backup

ip rule add fwmark 0x1 table web_main

ip rule add fwmark 0x2 table web_backup

Современные системы межсетевого экранирования

Актуальные реализации фаерволов в Linux переходят с устаревшего iptables на более производительный nftables. Данная система предоставляет унифицированный интерфейс для фильтрации трафика, поддерживая как IPv4, так и IPv6. Комплексная конфигурация для веб-сервисов включает:

table inet web_services {

set blacklist {

type ipv4_addr

flags timeout

}

chain input {

type filter hook input priority filter; policy drop;

# Базовые правила безопасности

ct state invalid drop

iifname "lo" accept

ct state established,related accept

# Защита от сканирования портов

tcp flags syn limit rate 1/second burst 3 packets accept

# Правила для веб-сервисов

tcp dport { http, https } accept

tcp dport 8080-8100 accept comment "Microservices range"

# Блокировка по черному списку

ip saddr @blacklist drop

}

}

Многоуровневая защита от DDoS-атак

Требования к доступности веб-сервисов в условиях современных кибератак требуют реализации комплексной системы защиты. Эффективное решение включает комбинацию методов rate limiting, гео-фильтрации и поведенческого анализа трафика. Настройка защиты на уровне ядра Linux:

# Создание ipset для временной блокировки атакующих IP

ipset create ddos_protection hash:ip timeout 600

iptables -I INPUT -m set --match-set ddos_protection src -j DROP

# Ограничение числа новых соединений

iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 80 -m connlimit \

--connlimit-above 50 --connlimit-mask 32 -j SET --add-set ddos_protection src

# Защита от SYN-flood атак

sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=1

sysctl -w net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=2048

sysctl -w net.ipv4.tcp_synack_retries=2

Высокопроизводительная балансировка нагрузки

вЫсоконагруженные веб-сервисы требуют реализации отказоустойчивой системы распределения запросов. IPVS (IP Virtual Server), интегрированный в ядро Linux, обеспечивает высокопроизводительную балансировку L4-уровня. Конфигурация кластера веб-серверов:

# Создание виртуального сервиса с балансировкой по наименьшей загрузке

ipvsadm -A -t 192.168.1.100:80 -s lc

# Добавление реальных серверов в кластер

ipvsadm -a -t 192.168.1.100:80 -r 10.0.1.10:80 -g -w 100

ipvsadm -a -t 192.168.1.100:80 -r 10.0.1.11:80 -g -w 100

ipvsadm -a -t 192.168.1.100:80 -r 10.0.1.12:80 -g -w 100

# Настройка проверки работоспособности

ipvsadm -a -t 192.168.1.100:80 -r 10.0.1.10:80 -g -w 100 -x 5 -y 3

Комплексный мониторинг и аналитика

В целях оперативного выявления проблем и анализа производительности развертывается система мониторинга на базе стека Prometheus/Grafana. Сбор метрик осуществляется через экспортеры node_exporter и nftables_exporter. Ключевые показатели включают количество активных соединений, использование пропускной способности, статистику срабатывания правил фаервола и загрузку системных ресурсов.

Автоматизация управления конфигурацией

С обеспечением консистентности настроек в распределенной среде требуется использование систем управления конфигурацией. Ansible предоставляет идемпотентные средства для развертывания и поддержания сетевой инфраструктуры:

- name: Configure web server network stack

hosts: webservers

vars:

web_ports: [80, 443, 8080, 8081, 8082]

trusted_networks: ["192.168.1.0/24", "10.0.0.0/16"]

tasks:

- name: Configure nftables rules

nftables:

ruleset: |

table inet filter {

set trusted_nets {

type ipv4_addr

flags interval

elements = { {{ trusted_networks | join(', ') }} }

}

chain input {

type filter hook input priority 0; policy drop;

ct state {established, related} accept

iifname "lo" accept

ip saddr @trusted_nets tcp dport {{ web_ports | join(', ') }} accept

}

}

Безопасность на уровне приложений

Единая система защиты веб-сервисов включает применение WAF (Web Application Firewall) на базе ModSecurity с правилами OWASP Core Rule Set. Конфигурация включает детектирование и блокирование SQL-инъекций, XSS-атак, подбора учетных данных и других уязвимостей уровня приложения. Интеграция с системами мониторинга позволяет оперативно реагировать на новые угрозы.

Система резервного копирования и восстановления

Гарантирование бесперебойной работы требует реализации надежной стратегии резервного копирования конфигураций сетевых устройств и правил безопасности. Автоматизированное ежедневное сохранение состояния с верификацией целостности обеспечивает быстрое восстановление после инцидентов. Используются как полные, так и инкрементальные копии с хранением в географически распределенных дата-центрах.

Кластеризация и отказоустойчивость

Для обеспечения высокой доступности критически важных веб-сервисов применяются решения кластеризации на основе Keepalived и VRRP. Конфигурация включает настройку виртуальных IP-адресов с автоматическим переходом на резервный узел при обнаружении сбоев:

vrrp_instance VI_WEB {

state MASTER

interface eth0

virtual_router_id 51

priority 150

advert_int 1

authentication {

auth_type PASS

auth_pass secure_password123

}

virtual_ipaddress {

192.168.1.100/24 dev eth0

}

track_script {

chk_nginx

}

}

Микросегментация сети в Kubernetes

Актуальным подходом к безопасности в контейнерных средах является реализация микросегментации через Network Policies в Kubernetes. Calico и Cilium обеспечивают детализированный контроль доступа между микросервисами на основе меток и пространств имен:

apiVersion: networking.k8s.io/v1

kind: NetworkPolicy

metadata:

name: web-application-policy

namespace: production

spec:

podSelector:

matchLabels:

app: web-application

policyTypes:

- Ingress

- Egress

ingress:

- from:

- namespaceSelector:

matchLabels:

name: frontend

ports:

- protocol: TCP

port: 8080

egress:

- to:

- namespaceSelector:

matchLabels:

name: database

ports:

- protocol: TCP

port: 5432

Оптимизация TLS терминации

В целях повышения производительности и безопасности осуществляется вынос TLS терминации на уровень балансировщиков нагрузки. Nginx предоставляет расширенные возможности для управления SSL/TLS соединениями, включая поддержку HTTP/2, OCSP stapling и автоматическое обновление сертификатов через ACME-клиенты. Конфигурация включает настройку современных шифров и протоколов безопасности.

Контейнеризация сетевых сервисов

Мониторинг и управление сетевой инфраструктурой осуществляется через контейнеризированные решения. Стек observability инструментов (Prometheus, Loki, Tempo, Grafana) развертывается в Docker-окружении, обеспечивая централизованный сбор метрик, логов и трассировок.

Глубокая оптимизация производительности

Определяющее влияние на производительность веб-сервисов оказывает тонкая настройка параметров сетевого стека ядра Linux. Комплексная оптимизация включает:

# Увеличение лимитов файловых дескрипторов

sysctl -w fs.file-max=2097152

# Оптимизация обработки TCP соединений

sysctl -w net.core.somaxconn=65535

sysctl -w net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=65535

sysctl -w net.ipv4.tcp_rmem='4096 87380 67108864'

sysctl -w net.ipv4.tcp_wmem='4096 65536 67108864'

# Улучшение обработки сетевых прерываний

sysctl -w net.core.netdev_budget=600

sysctl -w net.core.netdev_budget_usecs=6000

Единая система управления конфигурацией

Единая система управления конфигурацией сетевой инфраструктуры является критически важным компонентом для обеспечения стабильности и безопасности веб-сервисов. Реализация основана на использовании инфраструктуры как кода (IaC) с применением инструментов Terraform и Ansible, что позволяет версионировать все изменения и автоматизировать процесс развертывания. Для хранения конфигураций используется Git-репозиторий с реализацией workflow GitOps, где каждый изменения проходят код-ревью и автоматизированное тестирование в staging-окружении перед применением в продакшене. Особое внимание уделяется управлению секретами через HashiCorp Vault с автоматическим ротацией ключей и сертификатов. Система обеспечивает консистентность конфигураций across всех сетевых устройств и серверов, включая автоматическое применение политик безопасности, обновление правил фаервола и синхронизацию таблиц маршрутизации.

Масштабирование и оркестрация

Масштабирование сетевой инфраструктуры для растущих веб-сервисов требует внедрения архитектурных решений, обеспечивающих горизонтальное масштабирование. Современные подходы включают использование технологий L4-балансировки на базе IPVS с автоматическим добавлением новых бэкенд-серверов через системы оркестрации типа Kubernetes. Для управления конфигурацией в распределенных средах применяются принципы GitOps, где все изменения сетевых параметров версионируются и проходят автоматизированное тестирование перед развертыванием в продакшен-окружении. Реализация service mesh (например, на базе Istio или Linkerd) позволяет обеспечить детализированный контроль над сетевым трафиком между микросервисами, включая возможность canary-развертываний, A/B-тестирования и автоматического восстановления после сбоев через механизмы circuit breaker и retry policies.

Виртуализация сетевых функций

Современные подходы к организации сетевой инфраструктуры предполагают использование технологий виртуализации типа VXLAN и Geneve. Overlay-сети обеспечивают изоляцию трафика в мультитенантных средах, позволяя создавать логические сегменты поверх физической сети.

Ежедневный мониторинг и управление

Ежедневное администрирование сетевой инфраструктуры веб-сервисов требует реализации комплексной системы мониторинга и проактивного управления. Современные решения включают развертывание распределенной системы сбора метрик на базе Prometheus с частотой опроса 15 секунд, что позволяет отслеживать ключевые показатели в реальном времени: количество установленных TCP-соединений, процент потерь пакетов, загрузку сетевых интерфейсов и статистику срабатывания правил nftables. Для анализа трендов и прогнозирования нагрузки используются методы машинного обучения, интегрированные в платформы типа Grafana ML, которые способны автоматически обнаруживать аномалии в сетевом трафике и генерировать предупреждения о потенциальных проблемах до их возникновения. Особое внимание уделяется мониторингу качества обслуживания (QoS) с использованием специализированных датчиков, измеряющих задержки, джиттер и потери пакетов по различным сетевым путям.

Инфраструктура как код

Реализация принципов Infrastructure as Code через Terraform и Ansible обеспечивает воспроизводимость конфигураций сетевой инфраструктуры. Модульная архитектура шаблонов позволяет тиражировать настройки между различными окружениями (development, staging, production) с минимальными изменениями.

Централизованное управление сетевыми ресурсами

Для крупных распределенных систем внедряются системы управления сетевыми ресурсами типа NetBox. Автоматизированная инвентаризация сетевых устройств, IP-адресации и VLAN осуществляется через REST API, обеспечивая актуальность данных и предотвращая конфликты.

Проактивный мониторинг безопасности

Централизованный сбор и анализ сетевых логов через ELK-стек (Elasticsearch, Logstash, Kibana) позволяет выявлять аномальную активность и потенциальные угрозы безопасности. Корреляция событий из различных источников (фаерволы, WAF, системы обнаружения вторжений) обеспечивает комплексную картину безопасности.

Управление уязвимостями и обновлениями

Единая система управления обновлениями обеспечивает своевременное применение патчей безопасности для сетевого оборудования и программного обеспечения. Автоматизированное тестирование конфигураций после обновлений предотвращает регрессии и обеспечивает стабильность работы.

Заключение

Организация сетевой инфраструктуры для веб-сервисов в Linux — это комплексная задача, требующая понимания как маршрутизации, так и механизмов фильтрации трафика. Грамотная настройка статической маршрутизации обеспечивает корректную доставку пакетов в сложных сетевых средах, а правильная конфигурация фаервола (iptables или его упрощенной версии ufw) является фундаментальным элементом безопасности, защищающим сервисы от несанкционированного доступа.

Освоение этих инструментов позволяет администраторам не только разворачивать отказоустойчивые и производительные веб-платформы, но и оперативно реагировать на изменения в сетевой топологии и угрозы безопасности.

Список литературы

- Linux ip command documentation [Электронный ресурс] // Kernel.org. URL: https://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/ip-command.txt (дата обращения: 15.11.2025).

- Iptables Tutorial [Электронный ресурс] // Netfilter.org. URL: https://www.netfilter.org/documentation/ (дата обращения: 15.11.2025).

- Ufw - Uncomplicated Firewall [Электронный ресурс] // Ubuntu Documentation. URL: https://help.ubuntu.com/community/UFW (дата обращения: 15.11.2025).

- Linux Network Administrator's Guide [Электронный ресурс] // O'Reilly Media. URL: https://www.oreilly.com/library/view/linux-network-administrators/0596005482/ (дата обращения: 14.11.2025).

- Карпов В.Е. Сети и сетевые сервисы в Linux. — СПб.: БХВ-Петербург, 2023. — 560 с.

Реферат размещен по ссылке:

https://github.com/AIS-437/Ponomaryov_Artur_Andreevich_2